M.Hilmi EREN

04 - 98 - 3636

http://www.mhilmieren.com

Çevre Kimyası

Salı 7.Deney Grubu

DENEY RAPORU

DENEY ADI	Biyokimyasal Oksijen İstemi (BOİ) ve Organik Madde Tayini (3 No’lu deney)

DENEY TARİHİ	17 Nisan   2004 Salı

AMAÇ	Atık sulardaki organik maddelerin, aerobik şartlarda bakterilerin organik maddeleri stabilize etmeleri için gerekli oksijen miktarını belirleyerek, organik madde atığının biyokimyasal oksijen istemi (BOİ) cinsinden belirtilmesi

TEORİK BİLGİ

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ)

Biyoimyasak oksijen ihityacı BOİ , aeorbik şartlarda barkterilerin organik maddeleri parçalayarak stabilize etmeleri için gerekli oksijen miktarı olarak tanımlanır. Artıma tesislerine gelen kirlilik yüklerinin ve artıma tesislerinin verimlerinin hesaplanmasında BOİ testi kullanılır.

BOİ aerobik oksidasyona dayanır ve besin maddesi olarak kullanılan organik maddelerin, 20° C’ de karışık bir mikroorganizma topluluğu tarafından tüketilen oksijen miktarının ölçümünü içeren bir yaşam testi olarak bilinir. Oksijenin sudaki çözünürlüğü çok sınırlı olduğu için , çok kirli sularda test sırasında kapta çözünmüş oksijen bulunacağından emin olmak için bu tip numunelerin seyreltilmesi gerekmektedir.

Bu test biyolojik bir test olduğundan, işlem sırasında çevresel koşullarına canlı organizmaların fonksiyonlarını yapabilemlerine olanak verecek şekilde uygun olması gerekir. Bakteriyel büyüme için gerkli tüm besin maddeleri ( azot, fosfor ve bazı iz elementler ) ortamda bulunmalıdır. Eğer atık organik maddeleri okside etmek için gerekli mikroorganizma karışımı atıksu numunesinde önceden mevcut değilse aşılama yoluyla mikroorganizma ilave edilir. Atıksu içindeki organik maddeler mikroorganizmaların besin ihtiyacını karşılar, seyreltme suyu ise yaşam için gerekli diğer elementleri ve çözünmüş oksijeni sağlar.

BOİ testinde genel prensip organik madde ve çözünmüş oksijenin bakteriler tarafından alınıp, karbondioksit ve yeni bakteri hücerelerine dönüşmesi sırasında oksijenin azalma miktarının denetlenmesi esasına dayanır. BOİ şişesindeki çözünmüş oksijenin azalması doğrudan doğruya ayrışabilen organik madde miktarı ile ilgilidir. Evsel atıksular gibi doğal olarak mikroorganizmaların mevcut olduğu numunelerde dışarıdan mikroorganizma ilavesine yani aşılamaya gerek yoktur.  Standart BOİ testinde inkübasyon periyodu 20 °C’ de karanlıkta 5 gündür.

Endüstriyel atık suların BOİ değerlerinin bulunmasında ön işlem olarak nötralizasyon yapılır. pH sülfrik asit veya hidroklorik asit ile 7’ ye ayarlanır. Kalıntı klor varsa giderilir. Toksik madde içeriği varsa özel çalışma ve ön artıma ile giderilir. Toksik madde giderilemezse KOİ testi tercih edilmelidir. Endüstriyel atık sularda aşılamaya gerke vardır. Aşı evsel atık suyun 24 saat oda sıcaklığında bekletilmesi ve çöktürülmesi ile ayrışan üst sıvıdan elde edilir.

Atık Suların Arıtımı

Bütün evsel ve endüstriyel atık suların alıcı ortamlara boşaltılmadan önce arıtılması gerekir.  Arıtma tesislerinde amaç, geri kazanabilecek maddelerin geri kazanılması, çökelebilecek maddelerin çöktürülmesi, çöeklemeyen kirleticilerin çökelebilir hale getirilmesi, organik maddelerin mikroorganizmalar tarfından tüketilmesi, çökelmeyen maddelerin filtrelerde tutulması gibi işlemlerdir. Atıksu arıtımında kimyasal ve biyolojik temel süreçler vardır. Kimyasal çökeltme, nötralizasyon, adsorbsiyon, dezenfeksiyon, kimyasal oksidasyon, kimyasal indirgeme, yakma, iyon değiştirme ve elektrodiyaliz birer kimyasal temel süreçtir. Biyolojik temel süreçler ise aerobik, anaerobik ve fakültatif olmak üzere üç sınıftır.

Aktif Çamur: Aktif çamur havuzu içinde çok miktarda mikroorganizmanın bulunduğu ve organik maddeyi besin olarak kullanarak ayrıştırdığı bir tanktır. Mikroorganizmaların ihtiyacı olan oksijen bir havalandırıcı yardımıyla suya verilir. Aktif çamur adı verilen mikroorganizma kütlesi havalandırma havuzunda hızla büyümekte v bir sonraki ünitede çöktürülmektedir.

Damlatmalı Filtre: Mikroorganizmalar aktif çamurda  suda asılı durabildikleri gibi damlatmalı filtrelerde tutunmuş olarak da durabilirler. Böylece çökelebilir mikroorganizma yumaklarına dönüşmekte ve daha sonra çöktürülmekte.

Oksidasyon Havuzları: Basit arıtma sistemlerindendir. Ham atıksu ızgara ve kum tutucudan sonna uzun ve sığ bir tanka alınarak havalandırıcılarla havalandırılır. Su sızdırmazlığı sağlamak koşulu ile toprak havuz da olabilri.

Mekanik Havalandırmalı Lagünler: Bu lagünler 2,5-4,0 metre derinliğinde toprak havuzlar olup yüzeysel havalandırıcılar kullanılır. Bu havuzlar , fakültatif, aerobik ya da uzun havalandırmalı tipte olmaktadır.

Aşağıda çeşitli arıtma yöntemleri ile elde edilen organik madde giderme verimleri verilmiştir

Arıtma Yöntemi	BOİ5 Giderimi %

Klasik Aktif Çamur	90-93

Uzun havalandırma	95-98

Fakültatif havalandırmalı lagün	75-90

Stabilizasyon havuzu(fakültatif)	75-90

# Evsel Nitelikli Atıksular İçin Deşarj Standartları

Evsel nitelikli atıksu kaynaklarından doğrudan ve/veya kentsel arıtma tesislerinden arıtılmış olarak çıkan suların alıcı su ortamlarına deşarjında istenen standart değerler vardır. Evsel nitelikli atıksular kirlilik yüklerine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

A)Kirlilik yükü ham BOİ5 olarak 5-60 kg/gün arasında (Eşdeğer nüfus 1000 kişi veya daha az)

B) Kirlilik yükü ham BOİ5 olarak 60-600 kg/gün (Eşdeğer nüfus 1000-10 000 arasında).

C) Kirlilik yükü ham BOİ5 olarak 600 kg/gün`den büyük (Eşdeğer nüfus 10 000 veya daha fazla).

DENEYİN

YAPILIŞI

BOİ Deneyi

İnkübütör şişesi örnek ile çalkalanarak temizlenir. Manyetik bar şişeye yeşeltirilir.

0-40 mg/lt ölçüm aralığı için 432 ml örnek alınır. 2 adet NaOH tableti plasitk korumaya konulur. Oxitop ölçüm başlığı şişeye takılır. Oxitop sıfırlanır. 5 gün süre ile 20 °C’ de sürekli karıştırılarak bekletilir. Okxitop 24 saatte bir otomatik olarak oksijen tüketimini kaydeder. 5 gün sonunda  değer 12 olarak okunmuştur.

BOİ5 mg/lt =  Okunan sayısal değer x Faktör

= 12 x 1

12 mg/lt BOİ5

Organik Madde Tayini

Organik madde tayininde sudaki organik maddeler KMnO4 ile yükseltgenir ve tüketilen KMnO4 geri titrasyonla bulunur.

1.İşlem: 	5 ml Amonyum Okzalat

↓

+ 5 ml Seyreltik Sülfrik Asit Eklenir. Çözelti ısıtılır.

↓

KMnO4 ile titre edilir. Sarfiyat kaydedilir. Sarfiyat 6,3 ml bulunmuştur.

2.İşlem: 	100 ml örnek

↓

5 ml Amonyum Okzalat için sarfedilen kadar KMnO4

↓

+10 ml Seyreltik Sülfrik Asit . Çözelti ısıtılır.

↓

+5 ml Amonyum okzalat çözeltisi eklenir.

↓

KMnO4 ile titre edilir. Sarfiyat kaydedilir. Sarfiyat 7,3 ml bulunmuştur.

N1V1 = N2V2

Td1.M1.V1 = Td2.M2.V2

2.0,00625.5 ml = 5. M.6,3 ml

M = 0,00198 M KMnO4 derişimi bulunur.

5.0,00198.7,3 ml = 2 .M.100 ml

M = 0,00362 M Amonyum Okzalat

100 ml.0,00362 = 5 ml .M

M= 7,24.10-3 M

M = n / V ise  n = 7,24.10-3 M.5 ml ise  n = 3,6 .10-6 mol Sodyum okzalat bulunur.

Sodyum okzalat Miktarı  = 3,6 .10-6 mol . 134 gr/mol = 482,4. 10-6 gr =0,000482 mg

(Deneyde atık su yerine, organik madde olarak Na-ogzalat içeren çözelti kullanılmıştır.)

5 ml C2O42- için 		6,3 ml KMnO4 sarfedilirse

x ml				7,3 ml 	KMnO4 sarfedilir

X = 5,7937 ml

1 ml C2O42- 		10-4 gr O2 içerirse

5,7937 ml		x gr

X = 5,7937. 10-4 gr O2 / ml C2O42-

1 ml ‘de 	5,7937.10-4 gr O2 varsa

1000 ml’de 	x

X= 5,7937.10-1 gr/ lt = 0,57937 gr/lt  = 579,37 mg/lt

SONUÇ

Alınan atık su örneğinin analizi sonucu bulunan 12 mg/lt BOİ değeri sınır değerlerin oldukça altında bir değrdir. Bu sonuç örneğimizde organik madde miktarının az olduğunu göstermektedir.