M.Hilmi EREN

04 - 98 - 3636

http://www.mhilmieren.com

Çevre Kimyası

Salı 7.Deney Grubu

DENEY RAPORU

DENEY ADI	İyodometrik Yolla Hava Örneklerinde SO2 Tayini  (7 No’lu deney)

DENEY TARİHİ	09 Mart   2004 Salı

AMAÇ	SO2 nin ayarlı iyot çözeltisi ile verdiği reaksiyondan faydalanarak proses gazlarındaki SO2 miktarının bulunması

TEORİK BİLGİ

Kükürtdioksit SO2

Kükürt oksit emisyonları, yakıtlarda bulunan kükürtten kaynaklanmaktadır. Kükürtdioksit suda ve vücut sıvısında yüksek oranda çözünen bir maddedir. Bu gazın birinci etkisi üst solunum yollarındaki dokuların tahrişi olup, bu da hava akımına karşı bir direnç oluşmasına neden olmaktadır. Ortamda (canlı için hiçbir etkisi olmayan) bir aerosol bulunması halinde; kükürtdioksit, aerosol ile birlikte daha fazla zarar verebilmektedir. Aerosol kükürtdioksidi adsorbe ederek solunum sistemine taşımaktadır. Daha sonra adsorbe olmuş kükürtdioksit daha zararlı bir made olan sülfirik aside dönüşmektedir.

Genellikle kükürtdioksitin etkisi akut olmaktan çok kroniktir. Kükürtdioksitin gazının aşağıda gösterilen reaksiyon sonucu sülfirik asite dönüşümü asit yağmurlarının oluşumuna neden olmaktadır.

SO2 + ½ O2 → SO3	,	SO3 + H2O  → H2SO4

Özellikle endüstrileşmiş ülkelerdeki hava kirliliğinden kaynaklanan asit yağmurları uluslararası bir problem oluşturmaktadır.

Reich Yöntemi İle SO2 Analizi Deney Düzeni

Kükürtdioksit SO2 Kaynakları

Gübre Endüstrisi: Gübre fabrikaları üretimleri sırasında havaya SO2, H2S, NH3 florlu gazlar, gübre tozları, uçucu küller ve diğer partikülleri verir.

Demir ve Çelik Endüstrisi: Demir ve çelik endüstrisinde baca gazları duman, aromatik hidrokarbonlar, katran bileşikleri ve SO2 ile kirlilik oluşturmaktadır.

Şeker Endüstrisi: Şeker fabrikalarının buhar santrallerinden çıkan SO2 ,duman ve tozların havayı kirletici özellikleri vardır.

Çimento Endüstrisi: Çimento fabrikarlarının bacalarından çıkan SO2 , toz ve çimento artıkları önemli ölçüde kirlilik oluşturur.

Tekstil Endüstrisi: En yaygın endüstri dallarından biri olan tekstil fabrikaları havaya duman , toz ve SO2 bırakır.

Petrokimya Endüstrisi: Petrokimya tesisleri üretim sırasında SO2, duman, hidrokarbonlar ve amonyak çıkararak havayı kirletmektedir.

Enerji Üretimi: Ayrıntılı bilimsel tespitler yapılmış olmamasına rağmen termik santrallerin ve gaz türbinlerinin havayı kirletici özellikleri bilinmektedir. Bu üretim faaliyetleri sırasında özellikle SO2 ve büyük hacimli tozlar havaya karışmaktadır.

Aşağıda kimi prosesler ve çevreye verdikleri atıklar görülmektedir.

| PROSES | ATIK GAZ TİPİ |
| --- | --- |
| Kristal Cam Sanayi | HF, H2SO4 Gazı |
| Petrokok, Kalsinasyon Tesisi | SO3, SO2, Karbon Partikülleri, Duman ve Inorganik Atıklar |
| Bakır, Kurşun, Magnezyum, Çinko, Sülfürik Asit Tesisleri | Tuz, SO3, Inorganik Esaslı Duman |
| Fosfat & Fosforik Asit Tesisleri | HF, Florid Gazlar, P2O5 dumanları |
| İlaç, Gıda İşleme Tesisleri | Duman, Koku, Aldehitler, Organik Asitler |
| Galvano Tesisleri | NH4Cl Gazları, ZnO, Kromik Asit, Siyanür Gazları |
| Refraktör Tesisler | HF Gazı, NH3, SO2, Na2SO4, (NH4)2, SO3, H2SO4 |
| Kağıt Sanayi | NH4, SO3, Soda, HS, SO2, Na2SO4 partikülleri, HC |
| Alüminyum Rafinasyon Tesisi | AlCl3, HCl, SO2, SO3, Al2O3, Florid, Duman |

DENEYİN

YAPILIŞI	SO2 gazı oluşturmak için 1-2 spatül ucu kadar Na2SO3 erlene konulur. Kapalı bir sistemde üzerine H2SO4 yavaşça ilave edilerek SO2 gazı oluşması sağlanır. Oluşan gaz iyot tarafından tutulur.

Esmer renkli iyot çözeltisinin titrasyonunda reaksiyon ani olur ve renk yavaş yavaş açılır. Rengin kaybolması tam vaktinde görülmez. Bu nedenle nişasta belirteci katılır. İyot ile nişasta mavi renk verir. Mavi renk kaybolduğunda iyot kalmamış demektir.

SO2  + I2 + 2H2O → H2SO4 + 2HI

Deney için 0,1 M I2 çözeltisinden 5 ml alınarak 100 ml’ye su ile seyreltilir. 2-3 damla nişasta ilave edilir. Çözeltinin Normalitesi için ;

0,1M.5ml = X M.100 ml’den  X=0,005 M  ,Normalitesi N = M. td. = 0,005.2 = 0,01 N

V(SO2) =0,5 . V(I2) . N(I2) . 21,89

= 0,5 . 5ml . 0,01 N. 21.89

V(SO2) = 0,547 ml bulunur.

Deneyde gaz hacmi 550 ml – 370 ml = 180 ml olarak bulunur. Suyun buhar basıncı düzeltmesi yapılır. 15 °C için suyun buhar basıncı 12,8 mmhg olarak bulunmuştur.

Vbaş=Völçülen273273+15760−12,8760

Vbaş=180273288760−12,8760

Vbaşlangıç = 167,751 ml bulunur.

VToplam = V(SO2) + Vbaşlangıç

VToplam = 0,547 + 167,751

VToplam = 168,298 ml bulunur

SONUÇ 	Reich metodu ile SO2 gazı analizinde SO2 nin iyotla verdiği reaksiyondan faydalanarak   SO2 miktarı bulunmuştur. Analizin doğruluğunda; suyun çalışma şartlarındaki sıcaklığına göre buhar basıncının bilinmesi, deney düzeninde gaz kaçışlarının olmaması ayrıca titrasyon dönüm noktasının iyi gözlenmesinin önemli faktörler olduğu anlaşılmıştır.