M.Hilmi EREN

04 - 98 - 3636

www.geocities.com/mhilmieren

Endüstriye Organik Kimya II

1.Deney Grubu

DENEY RAPORU

DENEY ADI	Rejenere Selüloz Lifleri ve Üretimi (4 No’lu deney)

DENEY TARİHİ	15-22 Nisan   2004 Perşembe

AMAÇ	Selülozun yapısının incelenmesi, reaksiyonları, endüstride kullanımı, türevleri, rejenere selüloz lifleri üretimi, α selüloz tayini, viskoz reyon ipeği üretimi.

TEORİK BİLGİ

Selüloz

1,4 β-glikozit bağlarıyla oluşmuş dallanmamış glukoz polimeridir. Selülozun X- ışını incelemesi, halka oksijenlerinin karşılılı olarak öne ve arkaya geleck şekilde oluştuğu sellobioz birimlerinin doğrusal zincirleşmesinden oluştuğunu göstermektedir. Bu doğrusal moleküller, komşu zinirlerdeki hidroksil grupları arasındaki hidrojen bağlarıyla bağlanmış küçük lifleri oluşturmak için bir araya gelen ortalama 5000 glukoz birimi içerir. Fiziksel dayanıklılığı çok olan selüloz lifleri, merkez ekseni etrafında ve zıt yönlerde sarmal olarak yapılanmış liflerden oluşmaktadır. Bilinen önemli selüloz yapıları odun, pamuk, kendir, saman ve mısır koçanıdır.

Selüloz ticari olarak bazı önemli türevlerin ham maddesidir. Selülozdaki her bir glokoz birimi üç hidroksil grubu içerir. Bu hidroksil grupları alkollerle tepkime veren tepkenlerle değişik türevlere dönüştürülebilir. Selüloz asetik asitle tepkime verirse selüloz asetat elde edilir. Selülozdaki hidroksil grubunun % 97’si asetillenirse dokumacılıkta kullanılan asetat ipeği (asetat rayonu) elde edilir. Selüloz gliserine benzer şekilde nitrik asit ile tepkimesi sonucu nitrat esteri olşturur. Glukoz birimi başına nitratlanmış hidroksil grubu sayısı, oluşan ürünün niteliğini belirler. Aşırı nitratlanmış selülozdan elde edilen pamuk barutu dumansız barut adını alır ve etkili bir patlayıcıdır.

Doğada en saf selüloz pamuk liflerinde bulunmaktadır. Bu lifler selülozun yanında bir miktar yağlı, mumlu, mineral, renk maddeleri ile pektin, lignin ve bazı protoplazmik artıklar ve su içermektedir. Aşağıda bazı bitkisel lifler ve selüloz içeriği verilmiştir.

Selülozun Kimyasal Yapısı

Saf selüloz karbon, hidrojen ve oksijenden ibarettir. Kapalı formülü (C6H10O5)n şeklindedir. Saf selüloz higroskopik bir maddedir. %6-12 oranında su emebilir. 100°C’ ye kadar ısıtılırsa bu suyu tekrar kaybedebilir. Az basınçta erimez, ancak 260°C’ ye kadar ısıtılırsa paraçlanarak erir. Yoğunluğu 1,45-1,52 dir. Suda alkali ve asitli çözeltilerde şişerek kolloidal bir hal alır. Tuzlu bir çözelti içinde erimeden önce fazla miktarda tuz absorbe ederek şişer ve hacmi büyür, daha sonra yavaş yavaş jelatimsi bir hal alır. Bu özellikleriyle selülozdan bir çok kimyasal madde yapımında faydalanılır. Selülozin tipi ayacı Schweitzer (bakır amonyum hidroksit) dir

Selüloz günümüzde dokuma endüstrisinde , kağıt, suni lif, lak vernik, film, barut ve diğer patlayıcı maddeler ile  plastik madde yapımında kullanılmaktadır.

Glikozun kapalı formülü (C6H10O5)n yapısındadır. Selüloz asitlerle veya enzimatik fermantasyonla glikoz haline dönüşür.

(C6H10O5)n + nH2O →  n C6H12O6

Doğada α ve β olmak üzere iki çeşit glikoz mevcuttur. Glikozda pyroniz halkası 5 C ve 1 O ile bağlanmıştır. Pyroniz halkası yan yana getirilerek reaksiyona tutulursa karşılıklı bulunan OH gruplarında 1 mol su çıkarak iki halkalı ve daha büyükçe moleküllü bir zincir meydana gelir. Bu olaya kondenzasyon denir. Halkalar birbirinden 180° farklı bir duruşla ve – O – köprüsü yardımıyla bağlanmıştır. Bu iki molekül aynı kimyasal yapıya sahip olup birlikte oluşturdukları bu halkaya “glikoz halkası” ve iki halka arasındaki bağ da “glikoz bağı” denir. Bu zincirleri uzatmak ve büyütmek mümkündür. Oluşan glikozit bağının sayısı mevcut halka sayısından bir eksik olur. Bu zincirin her iki sonuna isabet eden halkalar birer – OH – grubu  ile son bulur, bu şekilde selüloz oluşmuş olur.

Selülozun doğada oluşumu ise aşağıdaki reaksiyonlarla açıklanabiir.

H2O + CO2  →Enerji HCHO + O2

6 HCHO →Enerji  C6H12O6(glikoz)

Bitki köklerinden yapraklara ulaşan su ve yapraklarda meydana gelen glikoz önce bitkilerin diğer doku ve hücrelerine taşınarak birikir. Daha sonra polimerizasyon sayesinde selüloza çevrilir.

Selüloz lifleri %100 kristal bir yapıdadır. Selülozun yapısındaki değişimler kristal parçalarının düzgün olmayan bir şekilde bir araya gelmesinden kaynaklanmaktadır. Kristalin parçası olmayan madde miktarı çok azdır.

Bir bitkisel lif içinde selülozik zincirler birbirleriyle birleşerek uzunlamasına birinci, enlemesine ikinci valanslarıyla bağlanıp sağlam bir yapı oluştururlar. Bu bağlanma düzgün geometrik şekiler meydana getirmektedir. Bunların belli bir ölçüye sahip boyutları vardır. Bu ölçülere sahip en küçük üniteye “kristal ünite” denir.

Aşağıda kristal ünitenin üç boyutlu görünümü verilmiştir.

Şekide de görüldüğü gibi a = 8,35 Aº      b = 10,3 Aº      c = 7,9 Aº olup β açısı 84º dir. Merserizsyon işleminde aşağıdaki bölümlerde de açıklanacağı gibi bu boyutlar ve açı değişmektedir.

Lif eksenine paralel olan z eksenindeki boyut iki adet anhidroglikoz bireyinin yerleşebileceği genişliktedir

Selülozik litis çeşitli bağlarla birbirine bağlanır. z ekseni boyunca (b boyutu) bağlar kovalent bağlanır. Bu eksene dik bağlar ise hidrojen bağlarıdır. Selülozik liflerde görülen mekanik ve optik anizotropi bununla açıklanabilir. Kovalent bağların kopması lif mukavementinin azalmasına yol açar. Hidrojen bağları ise sadece genişler veya zayıflar. Lif mukavemetine etkisi yoktur.

Selülozun kimyasal reaksiyonlara etkisi iki şekilde olur.

- Son halkalarının bittiği OH grupları ile

- Halkalarının birbirlerine bağlanmalarını sağlayan zincir bağlarının yardımı ile.

Selüloz çeşitli kimyasal maddelerin etkisine bırakıldığında bir takım değişikliklere uğrar. Kimyasal maddelerin bir kısmı selülozun makrokpiler, bir kısmı mikrokapiler yapısına etki eder. Makrokapiler yapısına etki edenler sadece selülozun yumşamasını sağlar. Mikrokapiler yapıya etki edenler selülozun parçalanmasına sebep olur, bağlar kopar veya kırılır. Selüloz üzerindeki etkiler aşağıdaki sonuçları ortaya çıkarır.

a) Selüloz ortalama zincir uzunluğu bozulmadığından sadecde yumuşamış veya dispersiyona uğrayarak dağılmış veya zincir gruparının kimyasal yapısı değişmiş olur.

b) Selülozun ortalama zincir uzunluğu küçülmüş olacağından bu maddenin doğal hali değişmiş, yani rejenere edilmiş olur.

c) Selülozun ypısı kimyasal değişikliğe uğatılarak hidroksil grubunun esterleşmesi veya xanthation olayına uğramsı sağlanmış olur.

Asitlerin Selüloz İle Reaksiyonları

Sıcakta asitler selüloz üzerinde etkilidir. 50 °C’nin üzerinde selülozu hidrolize ederler. Hidroliz olan selüloz kimyasal yapısına 1 molekül su alır. Madensel asitler yoğun halde selülozik zincirin hidroksil grupları üzerine fikse olarak yeni bir şeklin meydana gelmesine neden olur. Asitlerle reaksiyonu sonucu aşağıdaki asit selülozları oluşur.

Nitrik asit ile 		2 C6H10O5.HNO3

Fosforik  asit ile 		2 C6H10O5.H3PO3

Perklorik  asit ile 		2 C6H10O5.HClO4

Hidroklorik  asit ile 	2 C6H10O5.HCl

Yukarıdaki asitlerle reaksiyonları sonucu selüloz rejenere olarak jelatimsi bir yapı alır ve kurutulunca da parşümen halini alır. Sülfrik asitle bu reaskiyon daha çabuk olur.

Çok yoğun madensel asitlerle selüloz esterleri oluştururlar.

Sulu organik asitlerle katalizör varlığında organik esterleri oluştururlar. Esterleşme selülozun karakteristik bir reaksiyonudur. Esterleşme sonunda meydana gelen selüloz organik eriticilerde erir ve bu erime esterlemenin derecesiyle yaından ilgilidir.

Selülozun nitrik asit ile reaksiyonu sonucu oluşan selüloz nitrat, asetik asit ile reaksiyonu sonucu oluşan selüloz asetat ve formik asit ile reaksiyonu sonucu oluşan selüloz format önemli selüloz esterleridir.

Selüloz Nitrat

Selüloz nitrat ilk defa Schönbein tarafından bulunmuştur ve endüstride geniş bir kullanım alanı vardır. Reaksiyonda selüloz zincirleri arasına asit nüfuz eder ve selülozun hidroksil gruplarına direkt bağlanır.

Selüloz-OH + HONO2 → Selüloz-ONO2 + H2O

Raksiyonda esterleşen her bir hidroksil grubu için 1 mol su açığa çıkar. Oluşan selüloz nitrattaki su miktarı %28,6 iken, N yüzdesi %6,5’ den daha azdır. Su miktarı %5-6 olduğu zaman N yüzdesi yükselerek % 13,65 olur. Bu nedenle nitrasyon derecesi su ile kontrol edilebilir. Nitratın erirliği nitrasyon derecesi ile değiştiği için istene erirlik dercesi ayarlanabilir.

Selüloz Asetat

Rayon endüstrisinin esasını oluşturan ve bir çok ticari adlar altında plastikler alanına da girmiş olan selülozun en önemli organik esteri selüloz asetattır. Reaksiyon tipik esterleşme reaksiyonudur.

Selüloz asetik asit, asetik anhidrit ve katalizör olarak sülfrik asit karışımı ile reaksiyona sokulur. Reaksiyonda indirgenmeyi sağlamak için düşük sıcaklıkta ir süre işemden sonra selüloz tamamen eriyik hale getirilir ve su içine dökülmek suretiyle çöktürülür. Bu elde edilen ilk primer madde yıkanarak beyaz lifli bir toz elde edilir. Bundan meydana getirilen film ve flamentler gevşektir. Sekonder asetata çevrilmesi gerekir. Bu işlem kısmen sulandırılarak ve madensel asitlerle hidrolize edilerek sağlanır. Bundan faydalanarak asetat lifleri elde edilir. Sekonder asetat asetonda erir.

Selüloz Format

Selüloz katalizör varlığında doğrudan formik asit ile işleme tabi tutulursa format haline çevrilir. Disperse edilmiş selüoz format elde etmek için selüloz formik asit yardımıyla esterleştirilir. Fakat daha önce şişirici ve yumşatıcı maddelerle işlenmesi gerekir. Selülozun format haline dönüşmesi ancak % 50 civarında sağlanabilir.

Selülozun Merserizasyonu

Selülozik lifler NaOH’ın yoğun eriyiğinde oda sıcaklığında parlak bir renk alır. Alkalilerin bu etkisi –OH grupları üzerine alkali moleküllerinin fikse edilmesi ile olur. Alkalilerin yoğunluğuna göre çeşitli alkali selülozlar oluşur. Alkali selüloz viskoz suni lifi ve selüloz eterlerinin hammaddesidir.

Merserizasyon ilk defa 1844 yılında John Mercer taafından görülmüştür. Mercer kumaşın ilk uzunluğuna göre %1-1,5 kadar büzülmüş fakat parlak bir görünüm aldığını farketmiştir. Ayrıca selülozun belirli miktar NaOH bağladığını da görmüştür.  Konu o yıllarda fazla ilgi görmemiş, daha sonra 1888-1890 yıllarında H.A.Love ve 1895’de Thomas-Prevost konuyu yeniden incelemiş ve sonuçta hiçbir patent kaydı olmadan ilk bulucusu Mercer’e atfen Merserizsayon adıyla kamoyu yararına sunulmuştur. İşlem aşağıdaki şekilde olmaktadır.

- Lifin şişmesi

R-OH + H2O

- Isı oluşumu ile Sodyum selüloz safhası

R-OH + NaOH → R-ONA + H2O

- Selülozik fibrillerde NaOH ve Na+ absorbe edilmesi

- Rejenere selüloz oluşumu

R-ONa + HOH → ROH + NaOH

Selüloz →Alkali Selüloz →Hidrat Selüloz

Bu işlem sırasında selülozun kimyasal yapısı kısmında şekille açıklanan selülozun krsital ünitesi değişime uğramaktadır.  Bu şekilde a, b, c boyutlarından b değişmediği halde a ve c boyutları aşağıdaki gibi değişir.

Şekide de görüldüğü gibi a = 8,35 Aº      b = 10,3 Aº      c = 7,9 Aº

Doğal Pamuk				Merserize Pamuk

a =  8,35 Aº      			8,1 Aº

b =  10,3 Aº      			10,3 Aº

c =  7,9 Aº				9,1 Aº

Diğer yandan β açısı 84º den 62º ‘ye düşmektedir.

Viskoz

Rejenere lif üretiminde en çok kullanılan viskoz alkali selüloza CS2 etki ettirilerek yapılır. Reaksiyon aşağıdaki gibi olur.

SNa

CS2 + NaOH + (C6H9O4) NaOH →CS

O(C6H9O4)

Oluşan madde % 40 selüloz içerir. Denklemde görüldüğü gibi esası selüloz ksantat olan viskoz, dayanıklı bir eriyik değildir. Olgunlamaş işlemimne tabi tutularak içindeki %9-11 kadar S bırakılır. Olgunlaşma derecesi yeteli olduğu zaman viskoz , lif veya filamnet haline getirlir, asit veya tuzlu banyoda selüloz hemen rejenere olur.

Selüloz Eteri

Selüloz alkol veya alkol derivatları ile birleşerek eter formlarını oluşturur. İşlem anorganik asitlerin alkil ve sülfat eterlerininin direkt olarak selüloza etkisi ile veya selülozu alkali haline çevirdikten sonra alkil veya  sülfatlarla reaksiyondan yapılır.

Selüloz formaldehitle, sülfrik asit aşliğinde muamele edildiği zaman veya alkali selüloz metilen sülfatla muamele edildiği zaman formaldehitin % 17 sini bünyesine bağlayarak yeni bir madde elde edilir. Su geçirmes, buruşmaz lifler bu yöntemle elde edilir. Yanmayan filmlerin, parlak ambalaj kağıtlarının, asetil selüloitin, yanmayan verniklerin, izole edici lakların ve bazı plastik meddelerin elde edilmesinde selüloz eterleri kullanılır.

DENEYİN

YAPILIŞI	     …………………..

SONUÇ	     ………………….