M.Hilmi EREN

04 - 98 - 3636

Enstrümental Analiz I Lab

8.Grup

DENEY RAPORU

DENEY ADI	Amperometrik Titrasyon (10 No’lu deney)

DENEY TARİHİ	26 Mart  2003 Çarşamba

AMAÇ	Amperometrik titrasyonun incelenmesi ve Fe2+ tayini yapılması

TEORİK BİLGİ	Amperometri

Sabit potansiyelde polarize elektrotlardaki akım değişimlerinin titrant hacmine karşı izlendiği titrasyonlara amperometrik titrasyonlar denir.

Voltammetrik yöntemlerde sınır akımının şiddeti elektroetkin türlerin derişimi ile ilişkili olduğundan, titrasyon tepkimesinde tepkinenler yada oluşan ürünlerden biri elektroetkin bir tür ise titrasyon boyunca sınır akım değerleri ölçülerek titrasyon eğrisi çizilebilir. Bu eğrriden gidilerek, eşdeğer noktası saptanır ve nicel hesaplamalar yapılır.

Amperometrik titrasyon teki polarlanmış diğeri polarlanmayan (karşılaştırma elektrodu) elektrotlarla yada her ikisi de polarlanmış ikiz elektrotla oluşturulan elektrolitik pillerde yürütülür.

Tersinir sistemlerin yükseltgeninin indirgenmesi ile indirgenenin yükseltgenmesi aynı potansiyellerde gerçekleşir. Fe3+,Fe2+ ve Ce4+,Ce3+ redoks çiftlerinin her ikisi de tersinir olduğundan, H2SO4 içeren bir ortamda ,Fe2+ iyonunun Ce4+ çözeltisi işe titrasyonu bu duruma uygun bir örnektir. Böyle bir titrasyon polarlanmış ikiz elektrotlarla yapıldığında, elektrotlar arasında küçük, 20-50 mV gibi, bir potansiyel uygulanır ve titrasyonun her adımında devreden geçen akım değişimi izlenir.

Polarlanmış ikiz elektrotlarla amperometrik titrasyon eğrileri;

Titre edilen ve edenin tersinir davranışta olduğu eğriler

Sadece titre edilenin tersinir davranışta olduğu eğriler

Sadece titre edenin tersinir davranışta olduğu eğriler

Amperometrinin Diğer Titrasyon Yötemleri İle Karşılaştırılması

- Bu titrasyonlar, kondüktometrik ve potansiyometrik titrasyonlardan daha duyardur. Duyarlıkları 10-6 M’dan daha iyidir.

- Doğruluk ve tekrarlanabilirlikleri potansiyometrik ve kondüktometrik titrasyonlar düzeyindedir. İyi bir doğruluk için diğer titrasyonlarda seyrelme oranın dikkate alınması gerekir. Bunun için saptanan sınır akım değerleri seyrelme oranıyla çarpılarak düzeltilmeli yada titrant titre edilene göre yaklaşık 100 kat derişik hazırlanmalıdır.

- Amperometrik titrasyonların seçimliliği, seçilen titrasyon tepkimesine bağlıdır. Seçilen tepkime seçimliyse, titrasyonda seçimli olacaktır.

- Bu titrasyon ucuzdur. Pahalı aygıt olmadan da yürütülebilir. Bu titrasyonlar için mikroampermetre, bir reosta ve sabit gerilim kaynağı olarak da bir batarya yeterlidir.

- Bu titrasyon ucuzdur. Pahalı aygıt olmadan da yürütülebilir. Bu titrasyonlar için mikroampermetre, bir reosta ve sabit gerilim kaynağı olarak da bir batarya yeterlidir.

DENEYİN

YAPILIŞI

Fe2+ tayini için;

1 N H2SO4 çözeltisinden 25 ml örnek üzerine eklenir. 0,1 M Ce4+ ile titrasyon yapılır.

Titrasyon sonunda Fe2+ için elde edilen dönüm noktası grafikten 150 mm ye karşılık gelmektedir.

Grafik kağıdında 38  mm 10 ml’ye karşılık geldiğine göre;

38 mm 		10 ml’ ye karşılık ise

150 mm		X ml

X = 39,4 ml 	Sarfiyat 39,4 ml olarak bulunur.

Fe2+ + Ce2+ 	   Fe3+ + Ce3+			Ce3+ nın molaritesi 0,1 M ise;

1000 ml’de 		0,1 mol Ce3+

39,4 ml’de 			X

X = 0,004 mol Ce3+ sarfedilmiştir.

0,004 mol Ce3+ 0,004 mol Fe2+ için sarfedileceğinden;

örneğimizde 0,004 mol.56 g/ mol = 0,22 g Fe2+ bulunduğu hesaplanır.

SORULAR

1-Amperometrik titrasyon nedir? Neye dayanır?

2-Amperometrik titrasyonla indirgenme potansiyelinden yararlanarak A2+ maddesinin (A2+ +2e- →A E=-0,5V)

a) CrO42- ile titre edilmesinde
	b) SO4-2 ile titre edilmesinde

c)Ba2+ ihtiva eden çözeltinin CrO4-2 ile titre edilmesinde elde edilecek eğrileri çizin.(CrO4 elektroaktif , SO4-2 in elektroaktif almadığını ve PbCrO4, PbSO4 ve BaCrO4 in çökelme reaksiyonu verdiği göz bulundurun)

3)IO3- amperimetrik tit. ile 100w çözeltinin 5 ml alınarak ve 1 g KI eklenerek 0,1 M Na2S2O3 ile titre edilir. 15 ml Na2S2O3 sarfiyatı yapıldığına göre IO3- in molaritesi nedir? ppm?

SORULARIN

CEVABI

2.Soru:

CrO4-2  ile titrasyonda hem titre eden hem de titre edilen tersinir olduğu için grafik üstteki  gibi olur.

SO4-2 ile titrasyonda titre edilen tersinir, titre eden tersinmez olduğu için üstteki gibi grafik elde edilir.

BaCrO4 in çökelme reaksiyonu verdiği için akım bir süre sabit kalır. Daha sonra artar. Titre edilen tersinmez, titre eden tersinir.Grafik yandaki gibi olur.

3.Soru:

Reaksiyonlar aşağıdaki gibi denkleştirilir.

IO3- + I → I2

12H+ + 2IO3- + 10I- →6I2 + 6H2O

I2 + S2O32- → I- + S4O62-

I2 + 2S2O3→2I- + S4O62-

N = 15.10-4 mol

M = n / V   0,1 = n / 15.10-3  n = 15.10-4 mol

1 mol I2		2 mol Na2S2O3 		1 mol IO3-		3 mol I2

x mol		15.10-4 mol			x mol			7,5.10-4 mol I2

x = 7,5.10-4 mol I2					x = 2,5.10-4 IO3-

M = n / V = 2,5.10-4  / 5.10-3 lt	= 0,05 M = 0.05.10-6 ppm