M.Hilmi EREN

04 - 98 - 3636

Enstrümental Analiz I Lab

8.Grup

DENEY RAPORU

DENEY ADI		Kondüktometrik Okzalik Asit Tayini (2 No’lu deney)

DENEY TARİHİ	09 Nisan 2003 Çarşamba

AMAÇ	Zayıf asitlerin kuvvetli bazlarla titrasyonunda okzalik asitin amonyak ile titrasyonunu gerçekleştirmek ve eşdeğerlikten sonra katılan amonyağın iletkenliği değiştirmemesinden yararlanılarak belirgin eşdeğerlik noktasının saptanması.

TEORİK BİLGİ	Kondüktometri

Elektrolitlerde iletkenlik ölçümüne dayalı olarak yapılan analiz yöntemine kondüktometri denir. Kondüktometrik titrasyonlar eşdeğerliğe kadarki iletkenlik değişimi ile eşdeğerlikten sonraki iletkenlik değişiminin farklı olması ilkesine dayanır.

Bir metal iletkenin iki ucu arasına bir potansiyel uygulandığında , iletkenden geçen bir akım geçer. Geçen ( i ) akımı ile uygulanan potansiyel (V) arasında V = i.R bağıntısı vardır. Bu bağıntı ohm yasasının matemetiksel ifadesidir.  Bağıntıdaki R katsayısına direnç denir ve birimi ohm () dur. Direnç yalnızca iletkenin türüne, uzunluğuna ve kesitine bağlı olarak değişir.

Özdirenç 1,00 cm3 iletkenin direncidir.

Elektriksel direncin tersine iletkenlik denir. Direnç elektriğin geçişine karşı koyma

yeteneği olarak tanımlanırsa ; iletkenlik, elektriği geçirme yeteneği olarak

tanımlanır. Tanıma göre L = 1/R our . Birimi ohm-1 ya da mho olur. Siemens olarak da tanımlanabilir.

Burada 1/ değerine öziletkenlik denir ve k ile gösterilir. Öziletkenlik 1,00 cm3 çözeltinin iletkenliği olup birimi ohm-1 cm-1 dir.

Eşdeğer iletkenlik iyonun birim yükü başına düşen molar iletkenliğidir.

Aralarında 1,00 cm uzaklık bulunan iki elektrot arasında ki elektrolit katmanda çözünmüş olarak 1 mol madde varsa bu elektrolitin iletkenliğine molar iletkenlik denir.

Zayıf asitlerin kuvvetli bazlarla titrasyonlarında iletkenlik eğrilerinin eşdeğerlikten önceki ve sonraki kesimlerinin eğimleri pKa > 7 olan asitlerde yeterince belirgin olmaz. Bu tür asitlerde titrasyon amonyak çözeltisi ile yürütülür. Eşdeğerlikten sonra aşırı katılan amonyak molekülsel yapıda olduğu için elektiği iletmez  ve apsise paralel bir doğru oluşmasını sağlar. Böylece daha belirgin bir kesim noktası elde edilmiş olur.

DENEYİN

YAPILIŞI	Belirli bir miktar H2C2O4 bir beher içine konularak yaklaşık 150 ml’ ye seyreltilir.

“0” ml NH3 sarfiyatı için iletkenlik değeri ölçülerek yazılır. Ayarlı 0,1 N NH3 çözeltisi ile titrasyon başlatılır. Her 0,5 ml ilavede iletkenlik değeri ölçülerek kaydedilir. Titrasyon dönüm noktaları belirlendikten sonra aynı miktar örnek tekrar konularak deney tekrarlanır. Dönüm noktalarında 0,1 ml’lik sarfiyatla iletkenlikteki değişimler kaydedilir.

Titrasyonda NH3 sarfiyatı ve ölçülen iletkenlik değerleri aşağıya çıkarılmıştır.

H2C2O4  2H+ + C2O4

Titrasyonda kullanılan NH3 ‘ün Normalitesi 0,1270 olarak verilmiştir.

H2C2O4 ‘ün tesir değerliği “2” dir. T.D H2C2O4 = 2

Okzalik asitin eşdeğer gramı Meg ;

SONUÇ	Eşdeğerlik noktasından sonra katılan amonyak iletkenliği değiştirmemiş iletkenlik 769 ms gibi sabit bir değerde kalmıştır. Apsise paralel bir eğri elde edilmiştir. Bu da dönüm noktasını belirgin olarak saptamamızı sağlamıştır. Ayrıca ilk deneme ile tespit edilen dönüm noktalarında ikinci denemede hassas sarfiyat yapılarak iletkenlik ölçümü de grafikteki dönüm noktalarının belirginleşmesini sağlamıştır.