M.Hilmi EREN

04 - 98 - 3636

Enstrümental Analiz I Lab

8.Grup

DENEY RAPORU

DENEY ADI	Alüminyumun Florür ile Potansiyometrik Titrasyonu (4 No’lu deney)

DENEY TARİHİ	30 Nisan 2003 Çarşamba

AMAÇ	Al3+’nın Fˉ ile kompleksimetrik titrasyonun yapılması ve redoks tepkimelerindeki potansiyel değişimlerinin incelenmesi

TEORİK BİLGİ	Potansiyometri

Galvanik bir pil sisteminde iki elektrot arasındaki potansiyel farkını sıfır yada çok küçük akım altında saptamaya dayalı olarak yapılan ölçüm yöntemine potansiyometri denir. Potansiyelden gidilerek derişim saptanması, elektrotlardan birinin potansiyelinin değişmez olmasıyla mümkündür. Potansiyeli değişmez olan elektroda karşılaştırma elektrodu, potansiyeli değişen elektroda da göstergen elektrot denir. Göstergen elektrodun potansiyeline bağlı olarak derişim saptanabilir. Ayrıca titrasyonlarda indikatör gibi eşdeğerlik noktasının saptanmasında kullanılabilir. Böyle ölçümlere potansiyometrik titrasyonlar denir.

Potansiyometrik titrasyonlar kimyasal indikatör varlığından daha doğru ve duyarlı tekrarlanabilir titrasyon sonu noktası saptanabilir.

Ayrıca kimyasal indikatörlerle bulanık ve renkli çözeltilerde titrasyon sonu gözlenemediği halde potansiyometrik titrasyonlarda böyle bir sorun yoktur.

Potansiyometrik titrasyonlarda titrant hacmine karşı potansiyeldeki değişmeler incelenir. E = f(V) eğrilerinden titrasyon sonu noktası bulunabilir.

Al3+’nın F- ile kompleksimetrik titrasyonunda göstergen elektrot olarak Pt/Fe3+ ,

Fe2+ sistemi kullanılır. Çünkü Al metali asitli sulu çözeltilerden etkilenerek çözünür.

Bu nedenle elektrot olarak yardımcı sistem kullanılır. Bu titrasyonda Al3+ , Fe3+ kompleksine göre daha kararlı olduğundan önce Al3+ kompleksleşir ve bunu pratikçe tümü kompleksleştikten sonra Fe3+ kompleksleşmeye başlar. Bu nedenle eşdeğerlikten önce Fe3+ ,Fe2+sisteminin potansiyeli pek değişmez. Ancak eşdeğerlikte Fe3+ iyonunun aşırı katılan F- ile kompleksleşmesi nedeniyle potansiyel hızla düşer. Bunun olabilmesi için dengedeki  Fe3+  iyonu derişiminin Fe2+ derişiminden çok çok düşük olması gerekmektedir. Bu koşul titrasyon çözeltisinde yalnızca FeSO4 çözeltisi (Fe3+  içermeyen) katıldığında sağlanır.

Redoks tepkimelerine dayalı olarak gerçekleştirilen potansiyometrik titrasyonlarda genelde soy metallerle oluşturulumuş göstergen elektrotlar kullanılır. Titrasyon tepkimesi olarak seçilen redoks sisteminin de yeterince hızlı ve nicel olması istenir. Bu da redoks çiftlerinin elektrot potansiyelleri arasındaki farkın büyüklüğüne bağlıdır.

H+ iyonunun katıldığı redoks tepkimelerinde potansiyeldeki sıçramanın önemli oranda çözelti pH sına bağlı olacağı açıktır. Ayrıca elektrot potansiyellerinideğiştiren kompleks oluşumu, iyon şiddeti gibi diğer etmenler de önemlidir.

DENEYİN

YAPILIŞI	Titre edilecek Al3+ içeren örnek NaCl ile doygun hale getirilir. Örnekle aynı hacimde 2 ml 1 M asetik asit ve etanol ilave edilir. Doygun (NH4)2Fe(SO4)2 çözeltisinden 1 ml eklenir ve elektrotlar çözeltiye daldırılarak ayarlı NaF ile titre edilir.

Sarfiyata karşılık okunan iletkenlik değişimi aşağıdaki gibi olur.

Al3+ + 6Fˉ  AlF63ˉ	(eşdeğerlik noktasına kadar)

Fe3+ + 6Fˉ  FeF63-	(eşdeğerlik noktasından sonra)

Titrasyonda kullanılan NaF‘nin molaritesi 0,6 M olarak verilmiştir.

Dönüm noktasında sarfiyat 4,9 ml olarak okunmuştur.

1000 ml NaF 	0,6 mol ise			1 mol Al3+ 		27 gr ise

4,9 ml NaF		X mol olur. 			4,9.10-4 mol Al3+	X gr olur.

X = 2,9.10-3 mol					X = 0,01323 g = 13,23 mg

2,9.10-3 mol NaF ile,

4,9.10-4 mol Al3+ reaksiyona girer.			Örnekteki Al3+ miktarı 13,23 gr							olarak bulunmuştur.

SONUÇ	Al3+  +  Fˉ kompleksimetrik titrasyonunda elektrot Pt/Fe3+ ,Fe2+ dir. Çünkü Al metali

asitli çözeltilerde çözünür . Al3+ Fˉ ile daha kararlı kompleks oluşturur. Fe3+

kompleksleşmeye başladığında potansiyel hızla düşmeye başlar. Sabit kalan

potansiyel ile hızla düşen potansiyelin kesim noktası titrasyon sonunu gösterir.