M.Hilmi EREN

04 - 98 - 3636

Enstrümental Analiz I Lab

8.Grup

DENEY RAPORU

DENEY ADI	Potansiyometrik Hg2+ Tayini (5 No’lu deney)

DENEY TARİHİ	07 Mayıs  2003 Çarşamba

AMAÇ	Civa (II) iyonlarının tiyosiyanat ile kompleksimetrik titrasyonlarının yapılması

TEORİK BİLGİ	Potansiyometri

Galvanik bir pil sisteminde iki elektrot arasındaki potansiyel farkını sıfır yada çok küçük akım altında saptamaya dayalı olarak yapılan ölçüm yöntemine potansiyometri denir. Potansiyelden gidilerek derişim saptanması, eletrotlardan birinin potansiyelinin değişmez olmasıyla mümükündür. Potansiyeli değişmez olan elektroda karşılaştırma elektrodu, potansiyeli değişen elektroda da göstergen elektrot denir. Göstergen elektrodun potansiyeline bağlı olarak derişim saptanabilir. Ayrıca titrasyonlarda indikatör gibi eşdeğerlik noktasının saptanmasında kullanılabilir. Böyle ölçümlere potansiyometrik titrasyonlar denir.

Potansiyometrik titrasyonlar kimyasal indikatör varlığından daha doğru ve duyarlı tekrarlanabilir titrasyon sonu noktası saptanabilir.

Ayrıca kimyasa indikatörlerle bulanık ve renkli çözeltilerde titrasyon sonu gözlenemediği halde potansiyometrik titrasyonlarda böyle bir sorun yoktur.

Potansiyometrik titrasyonlarda titrannt hacmine karşı potansiyeldeki değişmeler incelenir. E = f(V) eğrilerinden titrasyon sonu noktası bulunabilir.

Titrasyon eğrileri logaritmik olup sigmoid eğrileridir. Bu eğrilerin birinci türevin maksimum ve ikinci türevin “0” olduğu bir dönüm noktası vardır. Bu dönüm noktası simetrik tepkimelerin eşdeğerlik noktasıdır.

Potansiyometrik titrasyonlarda dönüm noktaları titrasyon eğrilerinden gidilerek, türev yöntemi , grafikle, hesaplama ile , ortası yarık cetvelle ve elektronik türev alma yöntemi ile hesap edilebilir.

Potansiyometrik titrasyon eğrilerinden gidilerek zayıf asit yada zayıf bazların görsel asitlik ya da bazlık sabitleri tayin edilebilir. Kuramsal olarak eğri üzerindeki herhangi bir noktadaki pH değerinden gidilerek bu değer bulunabilir. Daha pratik ve kolay olanı yarı titrasyon noktasından yararlanmaktır.

cHA =cA- ve pH = pK’a Buna göre yarı titrasyon noktasındaki çözletinin pH’sı titre edilen zayıf asidin görsel asitlik değişmezinin eksi logaritmasına eşittir.

Potansiyometrik civa (II) tayininde ilke; indikatör elektrot olarak durgun civa elektrodu ve karşılaştırma elektrodu olarak doygun kalomel elektrot kullanılır ve titrasyon boyunca oluşturulan bu pilin potansiyeli ölçülür. SCNˉ iyonu derişimi arttıkça potansiyel azalacağından, titrasyon boyunca ölçülen potansiyel negatif değerlere doğru kayacaktır. Çözelti içindeki civa iyonlarının tamamı kompleksleştiğinde, aşırı katılan SCNˉ potansiyelin hızla azalmasına neden olur. Bu hızlı potansiyel değişiminden gidilerek titrasyon sonu noktası bulunur.

DENEYİN

YAPILIŞI	Titre edilecek 15 ml örnek 150 ml saf su ile seyreltilir. İlkönce 0,5 ml lik katımlar yapılarak KSCN ile titre edilir. Hızlı potansiyel değişiminin olduğu titrant aralığı tespit edildikten sonra ikinci defa titrasyon yapılır. Potansiyel değişiminin hızlı olduğu aralıkta 0,1 ml’lik katımlarla eşdeğerlik dönüm noktasının doğru tespit edilmesi sağlanır.

Üçgen Yönteminin Uygulanması

 açıları birbirlerine

eşittir. Tan ları eşitleyerek

x’i buluruz.

Türev Yönteminin Uygulanması

Hg2+ + 2SCNˉ Hg(SCN)2

Titrasyonda kullanılan KSCN‘nin molaritesi 0,0375 M olarak verilmiştir.

Sarfiyat 8,38 ml olarak bulunmuştur.

1000 ml KSCN	0,0375 mol ise

8,38 ml KSCN	X mol

X = 3,14.10-4 mol

3,14.10-4 mol KSCN 1,57. 10-4 mol Hg2+ ile reaksiyona girer.

1 mol Hg2+ 		200,5 gr ise

1,57.10-4 mol		X gr olur.

X = 0,03147 g = 31,47 mg

Örnekteki Hg2+ miktarı 31,47 mg olarak bulunur.