M.Hilmi EREN

04 - 98 - 3636

Enstrümental Analiz I Lab

8.Grup

DENEY RAPORU

DENEY ADI	Polarografik Tayin (9 No’lu deney)

DENEY TARİHİ	19 Mart  2003 Çarşamba

AMAÇ	Polarografik yöntemin incelenmesi ve verilen bir örnek içindeki Pb2+ miktarının bulunması

TEORİK BİLGİ	Polarografi

Polarografik analiz metodu, iki elektrottan birinin (referans elektrodu) potansiyelini sabit tutup, elektroliz voltajını değiştirerek diğer elektrodun(indikatör elektrodu) polarizasyon eğrisini çizmek esasına dayanır.

Akım şiddeti-Potansiyel eğrisinde diffüzyon pologramının yüksekliğinden iyon konsantrasyonu, yarı dalga potansiyelinden de iyonun türü belirlenebilir.

Polarografik Analiz Hesaplamaları

Polarografik analizlerde akım şiddeti-potansiyel eğrisi çizilir. Yarı dalga potansiyelleri belirlenir. Her reaksiyona karşılık gelen yarı dalga potansiyelleri standart olduğundan denemenin verdiği değerin hangi reaksiyona ait olduğu bilinebilir.

İlkoviç eşitliği ile denel olarak belirlenen diffüzyon akımından iyon konsantrasyonu bulunabilir. Belli konsantrasyondaki standart çözeltisi ile deneme yapılır. İd limit akımı pologramdan bulunur. Aynı şartlarda konsantrasyonu bilinmeyen X çözeltiyle pologram çizilir. Limit akım belirlenerek konsantrasyon bulunur.

İ = K.cOx    X  = c . (İ’d / İd )

Veya önce X çözeltiye pologram çizdirilir, sonra çözeltiye analizi yapılan örnekten belli miktar (cö) ilave edilip aynı şartlarda tekrar pologram çizdirilir. Bunlara karşılık gelen diffüzyon akımları İd ve İ’d     İ d = K Cö.cOx    dan hesaplanır.

(İd / İ’d) = x / x + cö

Polarografi ve Atomik Absorbsiyon Spektrometresi AAS Karşılaştırması

İd = 708n.D1/2.m2/3.t1/6.c 	İlkoviç Eşitliğinin Çıkarılması

Kütle taşınımı yalnız lineer diffüzyonla oluyorsa

eşitliği geçerlidir.

 Laplasien dönüşümü yapılırsa;

eşitliği elde edilir.

Bu eşitlik taşınımın yalnız lineer diffüzyonla olduğu damlayan civa elektrodunun kullanıldığı durumlar için geçerlidir.

Laplasien dönüşümü havadaki ses dalgalarının ve 					boşluktaki ışık dalgalarının(elektromagnetik dalga) differansiyel denklemidir. Dalgaların u yayılma hızı (faz hızı) ortamın özelliğine bağlıdır.

Yukarıdaki differansiyel eşitliğin çözümünden;

eşitliği bulunur.

Buradaki √7/3 çarpanı; bir elektroda birim zamanda taşınan derişimin lineer diffüzyonla taşınan derişimden  √7/3 çarpanı kadar fazla olduğunu ifade eder.

eşitliği					halini alır.

A değerini düzenlersek;

Birim zamanda akan civa kütlesi akış hızıdır (mg/s). Akış hızını “m” ile gösterirsek

m.t = mg/s . s = mg ise m.t çarpımı bir damlanın ağırlığını verir. Civa damlaları küresel sayılırsa hacmi aşağıdaki gibi olur.

Bu eşitlikten “ r ” değerini çekersek;

olur.

Civanın damlasının alanı  A = 4r ise yukarıda bulduğumuz  r eşitliğini burada yerine koyalım.

dciva = 25 C ‘de 13,534 gr/cm3 ise;

A = 0,85 m2/3 . t2/3 olarak bulunur. Bulunan bu A değerini

eşitliğinde yerine yazalım.

D ve t değerlerini kök dışına çıkaralım.

eşitliği düzenlersek;

İ = 708n.D1/2.m2/3.t1/6.(c-c0)

Elektrot yüzeyindeki derişim c0 = 0 olunca oluşan akım “sınır akım” olduğu için denklem aşağıdaki şekli alır.

İd = 708n.D1/2.m2/3.t1/6.c 	Bu eşitliğe “İlkoviç Eşitliği” denir.

n	elektron sayısı

c	elektroaktif türün derişimi

D	diffüzyon katsayısı

t	civa damlama süresi

m	civanın akış hızı

DENEYİN

YAPILIŞI

Pb2+ analizi için önce artık akım pologramı alınır. 0,1 M Pb2+	ile standarda ait pologram alındıktan sonra örnek içine bir miktar Pb2+ ilave edilir.

Elde edilen ologramdan standart için İd ve örnek+ standart için İ’d limit akımları bulunur.

Standardın derişimi bilindiğine göre, derişimler limit akımlarla orantılı olacağından örneğimizin derişimi aşağıdaki gibi bulunur.

Standarda ait pologramda İd için 11 cm pologram yüksekliği

Örnek+ standart  İ’d için 19,75 cm pologram yüksekliği elde edilmiştir.

Pologramda 25 cm  = 10A olduğu için akımlar aşağıdaki aşağıdaki gibi bulunur.

25 cm		10A ise			25 cm 			10A ise

11 cm		X A				19,75 cm		X A

X = 4,4 A						X = 7,9 A

eşitliğine göre

4,4.cö + 4,4.0,1 = 7,9.0,1

4,4.cö + 0,44     =  0,79

4,4.cö	       = 0,35

cö= 0,079 = 0,08 M olarak bulunur.

1000 ml de 		0,08 mol Pb2+  varsa		1 mol Pb2+  	207,2 g

25 ml de 			X mol				0,002 mol	X gr

X = 0,002 mol Pb2+  olur.					X = 0,4 g  bulunur.

Pb2+  miktarı 0,4 g olarak bulunmuştur.

SORU

0,8 gr’lık Pb2+  içeriği yüksek bir örnek 100 ml 1,5 M HNO3 de çözülerek 1 ml’si 0,1 M 25 ml HClO4 içeren destek elektrot ortamına ilave edilerek pologram alınıyor. Artık akım çıkarıldıktan sonra (-1 voltta) 39,5 mm İd limit akım yüksekliği bulunuyor. Kalibrasyon için değerler aşağıdaki gibi ise verilen örnekteki Pb3(PbO4)2 ve  Pb2+ miktarını bulunuz. (1 mm 0,0055A)

SORUNUN

ÇÖZÜMÜ

1 mm 		0,0055 A ise

39,5 mm		X

X = 0,21 A = 210 mA

Kalibrasyondaki değerlerden biri ile kıyaslarsak;

21 mA		0,5.10-3 M ise			1000 ml‘de 		0,005 mol

210mA		X M				100 ml’de		X

X = 0,005 M					X = 0,0005 mol örnek

Derişim & İd Grafiği

Verilerin kalibrasyon grafiğini çizersek eğimi 35203 olarak buluruz. y = mx ise

x = y/m olur. x = 210/35203 = 0,005 M aynı sonucu elde ederiz.

Pb3(PbO4)2 = 813,6 gr/mol ise 0,0005 molü 0,4 gr olarak bulunur.

0,8 gr örnek içinde 0,4 gr Pb3(PbO4)2 varsa, örneğin %50’si Pb3(PbO4)2 dır.

EK: Pb2+  analizine ait pologram