M.Hilmi EREN

04 - 98 - 3636

www.geocities.com/mhilmieren

Enstrümantel Analiz II Lab.

9.Deney Grubu

DENEY RAPORU

DENEY ADI	Spektrofotometrik Mn2+ Tayini  (6 No’lu deney)

DENEY TARİHİ	26 Aralık  2003 Cuma

AMAÇ	Mn2+ iyonlarını permanganata yükseltgeyerek spektrofotometrik Mn2+ analizi yapılması

TEORİK BİLGİ

Spektrofotometri

Spektrofotometri renkli maddelerin, bir ayraçla renklendirilen maddelerin ve bazı renksiz maddelerin soğurduğu ışık şiddetini ölçerek yapılan bir analiz yöntemidir.

Spektrofotmetrelerde dalga boyu değiştirilerek dalga boyuna karşı absorbans veya transmitans ölçümü alınır.

Basit Bir Spektrofotometrenin Elemanları

Bir bileşiğin hangi dalga boyunda absorbsiyon yaptığını bulmak için absorbsiyon eğrisini saptamak gerekir. Bunun için sözkonusu bileşiğin değişik dalga boylarındaki uygun aralıklarla absorbsiyonu  y eksenine , dalga boyu ise x eksenine işaretlenerek bir eğri elde edilir. Bu eğriye absorbans eğrisi denir. Kantitatif ölçümlerde λ max ölçüm için kullanılır. λ max değerinin dışında bir dalga boyunda çalışılması absorbsiyonun az olmasına yol açar.

Aşağıdaki absorbans eğrisinden de anlaşılacağı gibi λ max değerinde maksimum absorbans elde edileceği görülür. Absorbans eğrisinin sağında veya solunda  λ değerlerindeki oynamanın, λ max değeri yakınlarındaki oynamalardan daha çok absorbansa yansıyacağı grafik üzerinde görülmektedir.

Her bir renkli sıvı, normal ışığı oluşturan ışıklardan bir yada birkaçını absorblar. Öbürlerini  de az yada hiç absorblamaz, olduğu gibi geçirir. Buna göre kırmızı bir çözeltiyi ölçmek için spektrofotometride kulanılacak ışık, yeşil bir ışık olmalıdır. (komplementer renkler)

Dalga Boyu		Bölge			Gözle Görünen Renk

<380			UV			Görünmez

380-440			Görünür		Mor

440-500			Görünür		Mavi

500-580			Görünür		Yeşil

580-600			Görünür		Sarı

600-620			Görünür		Turuncu

620-750			Görünür		Kırmızı

750-2000			IR			Görünmez

İnsan gözünün yanıt verdiği ışınsal enerji 400-750 nm arasındaki bölgeyi kapsar.

Bu ışınların ölçümleri insan gözüyle değilde spektroskopik yöntemlerle yapıldığında daha hassas sonuçlar elde edilir. Bunun içinde Lambert-Beer yasasından faydalanılır.

Lambert-Beer Yasası

Renkli bir çözeltiye giren ışığın şiddeti I0, çözeltiden çıkan ışığın şiddeti I ise I’nın I0’ oranına geçirgenlik veya transmisyon denir ve “T” ile gösterilir. Transmitans ile absorbans arasında şu ilişki vardır.

A =  -  log T = log I / T = log 100 / %T

A = log 100 - log %T

A = 2 - log %T

A = log( I0/I)

Absorbans; giren ışın şiddetinin çıkan ışığın şiddetine oranının logaritmasıdır.

Yasa A = εbc şeklinde ifade edilir. ε, Molar soğurma katsayısı,b örnek kalınlığı ve c ise derişimi ifade eder.

Bir çözeltinin transmitansı ve absorbansı; ışığın geçtiği yolun kalınlığına (küvet kalınlığı), çözeltinin konsatrasyonuna ve her bileşik için sabit olan molar soğurma katsayısına bağlıdır.

Lambert-Beer Yasasından Sapmalar

Derişim Etkisi: 10-2 M dan daha derişik çözeltilerde sapma olur. Nedeni artan tanecik sayısı nedeniyle taneciklerin etkileşimleri artar ve molar soğurma katsayısını değiştirirler. Ortamdaki soğurum yapmayan türler fazla ise de sapma olur. Kırılma indisi derişimle artar. Ancak bu düzeltilebilr.  10-2 M dan daha derişik çözeltilerde kırılma indisi önemsizdir.

Kimyasal Sebepler: Soğurma yapan türün derişimi kimyasal reaksiyonlar sonucu değişiyorsa absorbans da değişir. Ortamdaki asitler ve çözgen önemli etkendir.

Cihazdan Kaynaklanan Sebepler: Etkin bant genişliği ebg geniş olan cihazlarda seçimlilik az olacaktır. Çünkü dalga boyu aralığı biraz fazla olacağı için soğurma yapan başka türlerde ölçülmüş olur. Cihazın parçalarından kaynaklanan saçılmalar ve yansımalar  dedektöre ulaşırsa yanlış değerler elde edilir.

Spektrofotometrik Analizler

Nitel Analizler: Geniş uygulama alanları, yüksek duyarlılık, seçimlilik ve tekrarlanabilirliğin iyi olması ,  uygulanabilirlik ve hızlılığın iyi olması gibi nedenlerle tercih edilirler.

Nicel Analizlerde: Uygun dalga boyu seçilmeli. Ortamın pH değeri iyi ayarlanmalı. Farklı iki türün molar soğurma katsayılarının aynı olduğu dalga boyu (izobestik nokta) ve her iki türün dengede olduğu pH seçilir.

Ayrıca reaktif derişimi ve sıcaklıkta önemlidir.

Nicel analizler; tek standartla, kalibrasyon eğrisi ile ve standart katma metodu ile yapılabilir. Kalibrasyon grafiğinde absorbans ile derişim arasında grafik çizilir. Örneğin absorbası grafik denkleminde y değeri yerine konularak derişim (x değeri) bulunur. Veya örneğin absorbansının eğriyi kestiği yerden x eksenin dikme indirilerekte aynı şekilde örneğin derişimi bulunabilir.

.						Her iki yöntemde de Absorbans & Derişim

ve Absorbans & Hacim grafiklerinden

derişim hesaplama farklıdır

Spektrofotometrik bir analize ait

kalibrasyon grafiği

Standart katma metodunda, çizilen kalibrasyon eğrisinin denklem değerleri ile  standart derişimi, örnek hacmi aşağıdaki formülde yerine konularak örnek derişimi bulunabilir. (a = eğrinin y eksenini kestiği nokta, b = eğrinin eğimi)

Cö=ab.CsVö

Standart katma metodu ile yapılan bir analize ait kalibrasyon grafiği

DENEYİN

YAPILIŞI	250 ppm Mn2+  stok çözeltisinden 50 ml’lik bir behere 10 ml alınarak üzerine 1,5 ml derişik H2SO4 ve 1,5 ml H3PO4 eklenir. Hazırlanan bu standart çözeltisi üzerine 0,15 - 0,20 g NaIO4 eklenir ve çözünüp renk pembeleşinceye kadar beherde 90°C de ısıtılır. Yükseltgenme gerçekleşince renk menekşe olacaktır. Çözelti oda sıcaklığına kadar soğutulur ve 50 ml lik balon jojeye alınarak saf su ile 50 ml’ ye tamamlanır.. Soğuduktan sonra bu çözeltiden 25 ml lik balon jojelere sırayla 0,2,4,6 ml konulurarak 25 ml’ye tamamlanır. Sonuçlar;

Örnek Abs = 0,144

Çizilen kalibrasyon grafiğinin denklemi : y = 0,0291x + 0,0002  R2 = 0,9997

Grafik üzerinde 0,144 örnek absorbansı için için okunan değer 4,95 ml dir. Aşağıdaki formülde yerine koyarak örnek çözeltisinin derişimini bulabiliriz.

Cöç=y−bmCsVöç=0,144−0,00020,02915025=9,88 ppm	Cöç= 9,88 ppm

Absorbans & derişim grafiğinden de aynı derişim elde edilir. Grafikten 0,144 örnek çözeltisi absorbansı için 9,88 ppm örnek çözeltisi derişimi bulunur.

2Mn2+  + 5IO4¯ + 3H2O → 2MnO4¯ + 5IO3¯ + 6H+ reaksiyonuna göre absorbansı ölçülen permanganat ile Mn2+  derişimleri aynıdır. Tamamının da yükseltgendiği düşünülürse bulunan derişim Mn2+  derişimidir. 25 ml örnek çözeltisi içinde ;

(25 ml x 9,88 mg)/ 1000 = 0,2475 mg Mn2+  vardır. (Yaklaşık 5g / ml)

SONUÇ	Spektrofotometrik Mn2+  tayininde Mn2+ ’yı permanganata yükseltgeyerek absorbansını ölçülmek suretiyle 5g / ml gibi oldukça duyarlı bir analiz yapılmıştır.

y = 0,0291x + 0,0002  ve R2 = 0,9997 grafik denkleminden de anlaşılabileceği gibi Lambert-Beer yasasından sapma olmamıştır.