M.Hilmi EREN

04 - 98 - 3636

http://www.mhilmieren.com

Fizikokimya III Lab.

2.Deney Grubu

DENEY RAPORU

DENEY ADI	Viskozitenin Ölçülmesi ve Sıcaklıkla Değişiminin İncelenmesi (5 No’lu Deney)

DENEY TARİHİ	31 Mart  2003 Pazartesi

AMAÇ	Oswald viskozimetresi ile su ve alkolün viskozitesinin ölçülmesi ve sıcaklıkla değişiminin incelenmesi

TEORİK BİLGİ		Viskozite

Sıvının bir kısmının diğer bir sıvı tabakasının akışına karşı gösterdiği dirence viskozite denir. Akış orta noktada en hızlı, kenarlara gidildikçe azalır. Tam orta noktada y = max ve tam tabaka üzerinde y = 0 olur.

Biribirlerine göre 1 cm uzaklıkta bulunana birim alanda iki paralele sıvı düzlemin arasındaki hız farkını birim olarak tutmak için gereken kuvvete viskozite katsayısı denir ve  ile gösterilir.

 = kg.s-1.m-1 (MKS)

 = dyn.s.cm-2 = 1P (CGS) Viskozite birimi olarak Poise (P) kullanılır.

Bazı maddelerin 25 C’de ve 1 atm basınçta  değerleri

Viskozite katsayısı azaldıkça viskozite artar, akışkanlık azalır.

Viskozite katsayısı arttıkça viskozite azalır, akışkanlık artar.

Çok yüksek hızlı olmayan akışlara laminar akış denir. Newton yasasına uyar.

Çok hızlı olan akışlara türbilant akış denir ve Newton yasasına uymaz.

Viskozite Sıcaklıkla Nasıl Değişir

Sıvıların viskozitesi sıcaklıkla artar. Sıvılarda viskozite katsayısı  ‘nın sıcaklıkla değişimi şu bağıntı ile verilir.  = A.e E/RT

Viskozitenin sıcaklıkla değişimini aşağıdaki grafikle gösterebiliriz.

Sıvıların viskozite katsayısı sıcaklık arttıkça artar, viskozite azalır, akışkanlık artar.

Viskozite Ölçülmesi

- Yarıçapı bilinen kılcal borudan akış hızı ölçülerek viskozite bulunabilir.

Bu sisteme örnek Oswald viskozimetresidir.

- Akışkan içinden katı küresel bir cismin düşüş hızı ölçülerek bulunabilir. Burada Stokes yasası geçerlidir. Bu sisteme örnek Höppler viskozimetresidir.

Aşağıda bugün kullanılan değişik viskozimetre şekilleri görülmektedir.

Oswald Viskozimetresi ile Viskozite Ölçümü

Yarıçapı r olan kılcal bir borudan  t zamanında ve sabip P basıncı altında akan bir sıvının hacmi Poiseuille eşitliğine göre aşağıdaki gibidir.

Bu eşitlikten  çekersek				olur.

İki farklı sıvı için kılcal borunun uzunluğu, yarıçapı ve akan sıvı hacmi sabit olduğuna göre , bu sabitleri k ile gösterirsek   = k.p.t olarak yazabilirz.

Viskozimeterede yoğunluğu d olan sıvıyı kapilerden aşağıya iten p basıncı p = h.d.g olur. Burada h ve g her bir sıvı içinde sabit olduğuna göre  = k.p. t eşitliğinde

p = h.d.g yi yerine yazıp eşitliği düzenlersek iki sıvı arasındaki viskozite katsayısı oranı olan aşağıdaki eşitliği elde ederiz.

Sıvılardan biri referans sıvısı olarak alınır. Deneme sıcaklığındaki yoğunluklar çizelgelerden bulunur.

Sıvıların viskozitesi ile sıcaklık arasında  = A.e E/RT  bağıntısı vardır. Her iki tarafın logaritmasını alırsak;

eşitliğini elde ederiz.

log  ile 1/T arasında çizilen grafiğin eğimi ile E değeri hesap edilir. Bulunan E

değeri  = A.e E/RT  eşitliğinde yerine konulara viskozite katsayısı bulunur.

Eşitliğinde viskozite katsayısı bilinmeyen 2 yi çekersek

eşitliğini buluruz. Burada yoğunluk ve akış süreleri farklı sıcaklıklarda ölçülerek yerine yazılır ve viskozite değeri hesaplanır.

 = A.e E/RT  bağıntısında A değerini çekersek 			eşitliğini elde ederiz.

DENEYİN

YAPILIŞI	Viskozimetre sabit sıcaklık banyosuna asılır. 10 ml saf su konur ve ilk ölçümün yapılacağı 18 C’ ye gelmesi beklenir. Su kapilerden a üst çizgi seviyesinin üzerine kadar çekilir. Sonra su akmaya bırakılır. a üst çizgisinden geçtiği anda kronometre çalıştırılır ve b alt çizgisine geldiği zaman durdurularak geçen süre kaydedilir. Aynı işlemleri 25 C  ve 35 C de tekrar ederiz. Alkol için de her üç sıcaklıkta deneme yapılır.

Yapılan ölçüm sonuçları tabloya toplu olarak çıkarılmıştır. 18 C de alkolün viskozite katsayısı;

ise

2 = 2,5997 cP olarak bulunur.

Su için d = 0,997 gr/cm3 alkol için d = 0,789 gr/cm3 alınmıştır.

Yandaki tabloda								görüldüğü gibi alkol

ve suyun viskozite 								katsayıları sıcaklıkla 								birlikte azalmıştır. 								Sıcaklık attıkça

viskozite katsayısı

artar, viskozite

azalır, akışkanlık

artar.

Grafikten eğimi su için m = -16,079  ve alkol için m = 77,024 bulunur.

Eğim bize E/RT değerini verdiğine göre  su için E= -3.109  ve alkol için E = 14.109

bulunur.

 = A.e E/RT  bağıntısında A değerini çekerek 			 eşitliğini elde etmiştik. Bulduğuz değerleri  her üç sıcaklıkta  alkol ve su için yerine koyarsak aşağıdaki A değerlerini elde ederiz.

Alkol ve su için A değerleri

Log  ile 1/T Arasında Çizilen Grafikler ve Eğimleri