SEZEN KURŞUN

040225023

Deney Sorumlusu: Öznur GÜNGÖR                                                Deney no  :1

Deneyin Adı :Bakır ve Bizmut Karışımının Spektrofotometrik Titrasyon                     Yöntemiyle Komplexometrik Analizi

Deney Amacı  :Bakır ve bizmut karışımını EDTA ile titre ederek;745nm’de sadece Cu-EDTA kompleksinin soğurum yapmasından yararlanarak Adüz –V grafiğini oluşturmak,bu grafik yardımıyla bakır ve bizmutun mg değerlerini hesaplamaktır.

Deneyin Yapılışı:Deneye başlamadan önce spektrofotometrenin çözgen saf su olduğu için saf su ile 0 ayarı yapılır.Verilen numune karıştırıcı üzerinde sürekli karıştırılır.Numuneye EDTA eklenmeden absorbansı okunur.Spektrofotometre tek ışın yollu olduğu için absorbans ölçme işlemleri sırasında ilk önce saf suyla 0 ayarı yapılır,hemen ardından numunenin absorbansı ölçülür.Bu işlem her basamakta tekrarlanır ve cihazdan gelen hataları önlemek için en az 3-4 ölçüm yapılır.VEDTA=0’daki absorbansı ölçüldükten sonra numuneye 0,25ml EDTA eklenir ve ölçüm yapılır.Her defasında 0,25ml EDTA eklenerek absorbans değerleri kaydedilir.

Absorbans 1nci eşdeğerlik noktasına kadar sabit çıkar,daha sonra hızlı bir absorbans artışı gözlenir ve 2nci eşdeğerlik noktasına gelindiğinde absorbans değerleri tekrar sabitlenir.Bunun nedeni kompleks oluşum sabiti daha büyük olduğu için bizmutun bakırdan önce tepkime vermesi ve sadece Cu-EDTA kompleksinin sogurum yapmasıdır.1nci Eşdeğerlik noktasına kadar bizmut biter ve daha sonra bakır ile EDTA kompleks oluşumu başlayınca soğurum yapıldığından absorbans artar ve ortamda bakır bittiğinde EDTA’da soğurum yapmadığından absorbans tekrar sabitlenir.Kaydedilen absorbans değerlerinin ortalaması hacim düzeltmesi [Aortx(Vs/Vi)] yapılarak EDTA hacmine karşı grafiğe geçirilip işlem yapılır.

Hesaplamalar:

VEDTA=0  için  Aort=0,024   Vs/Vi=60/60=1          Adüz=Aortx(Vs/Vi)

=0,024

VEDTA=0,25 için Aort=0,025 Vs/Vi=60,25/60              Adüz=0,025x(60,25/60)

=0,0251

VEDTA=0,50 için Aort=0,025  Vs/Vi=60,50/60             Adüz=0,025x(60,50/60)

=0,0252

şeklinde hesaplanır.

| VEDTA | Aort | Adüz |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,024 | 0,024 |
| 0,25 | 0,025 | 0,0251 |
| 0,50 | 0,025 | 0,0252 |
| 0,75 | 0,023 | 0,0233 |
| 1,00 | 0,023 | 0,0234 |
| 1,25 | 0,024 | 0,0245 |
| 1,50 | 0,023 | 0,0236 |
| 1,75 | 0,023 | 0,0237 |
| 2,00 | 0,023 | 0,0238 |
| 2,25 | 0,023 | 0,0239 |
| 2,50 | 0,023 | 0,024 |
| 2,75 | 0,023 | 0,024 |
| 3,00 | 0,024 | 0,0252 |
| 3,25 | 0,028 | 0,0295 |
| 3,50 | 0,033 | 0,0350 |
| 3,75 | 0,035 | 0,0372 |
| 4,00 | 0,038 | 0,0405 |
| 4,25 | 0,040 | 0,0430 |
| 4,50 | 0,043 | 0,0462 |
| 4,75 | 0,046 | 0,0500 |
| 5,00 | 0,048 | 0,052 |
| 5,25 | 0,051 | 0,055 |
| 5,50 | 0,051 | 0,055 |
| 5,75 | 0,051 | 0,055 |

Grafikten;

Veş1=2,90 ml

Veş2=2,285 ml

mBi3+=30,00 mg Bi3+

mCu2+=7,12

Soru ve Cevaplar

7-Spektroskopik titrasyonun diğer Titrasyon tekniklerine temel üstünlüğü nedir?

Kısa zamanda pek çok ölçüm ardı ardına yapılabilir.Bu tür titrasyonlarda eşdeğerlik  veya dönüm noktası yakınlarındaki çok küçük titrasyonlarda ölçüm yapmaya gerek yoktur.Geniş bir kullanım alanına sahiptir.

9-2 analattan önce hangisinin titrant ile tepkime vereceği nasıl belirlenir?

Nötralimetrik titrasyonlarda asitlik-bazlık sabitlerinin karşılaştırılması ile ,redoks titrasyonlarında emk değerleri ,çöktürme titrasyonlarında Kçç ,kopleksleşme tepkimelerinde ise kompleks oluşum sabitleri karşılaştırılarak belirlenir.