AD ve SOYADI:  Tuba  Eren

NUMARASI:  154579

DENEYİN ADI :  Vizkozite Ölçümleri

Viskozite bir akışkanın, yüzey gerilimi altında deforme olmaya karşı gösterdiği direncin ölçüsüdür. Akışkanın akmaya karşı gösterdiği iç direnç olarak da tanımlanabilir. Süper akışkanlar hariç tüm gerçek akışkanlar yüzey gerilimine karşı direnç gösterirler. Öte yandan, yüzey gerilimine hiç direnç göstermeyen bir akışkan "ideal akışkan" olarak adlandırılır.

## Newton teorisi

Genellikle herhangi bir akış esnasında akışkanın tabakaları farklı hızlarda hareket ederler ve akışkanın viskozitesi, uygulanan kuvvete karşı direnç gösteren tabakalar arasındaki yüzey gerilimlerinden dolayı ortaya çıkar.

Isaac Newton'un öne sürdüğü üzere, laminer ve paralel bir akışta, tabakalar arasındaki yüzey gerilimi (τ) bu tabakalara dik yöndeki hız gradyeni (∂u/∂y) ile orantılıdır.

Buradaki μ sabiti, viskozite sabiti, viskozite , veya dinamik viskozite olarak bilinir. Su ve gazların çoğu Newton yasasına uyarlar ve Newtonyen akışkanlar olarak adlandırılırlar. Newtonyen olmayan akışkanlarda ise, yüzey gerilimi ile hız gradyeni arasındaki basit lineer ilişki çok daha karmaşık bir hal alır.

Pek çok durumda, viskoz kuvvetlerin atalet kuvvetlerine olan oranı ile ilgilenilir. Atalet kuvvetlerinin akışkanın yoğunluğu (ρ) ile karakterize edildiği bilindiğinden bu oran kinematik viskozite olarak adlandırılır ve gösterimi:

şeklindedir.

#### Viskozitenin ölçümü]

Viskozite genellikle farklı viskozimetrelerle ve 25°C'de ölçülür. Bazı akışkanların viskozitesi, geniş bir yüzey gerilimi aralığında sabittir. Viskozitesi sabit olmayan akışkanlar Newtonyen olmayan akışkanlar olarak adlandırılır.

### Birimler

#### Viskozite (dinamik viskozite): μ

Dinamik viskozitenin SI birimi (Yunan sembol: μ) pascal-saniye (Pa·s) olup 1 kg·m−1·s−1 ye eşdeğerdir.

Dinamik viskozitenin cgs birimi, Jean Louis Marie Poiseuille adına ithafen poise (P) dır. Genellikle yüzde birlik miktarı olan centipoise (cP) kullanılır. Örneğin suyun viskozitesi 20°C'de 1.0020 cP dir.

1 poise = 100 centipoise = 1 g·cm−1·s−1 = 0.1 Pa·s.

1 centipoise = 0.001 Pa·s.

#### Kinematik viskozite: ν = μ / ρ

Kinematik viskozite'nin (Yunan sembol: ν) SI birimi (m2·s−1) dir. Kinematik viskozite'nin cgs birimi George Gabriel Stokes'un adına ithafen stokes olup S veya St şeklinde kısaltılır. Bazen centistokes (cS veya cSt) şeklinde de kullanılabilir.

1 stokes = 100 centistokes = 1 cm2·s−1 = 0.0001 m2·s−1.

Kinematik ve dinamik viskozite arasındaki dönüşüm ise νρ = μ şeklinde verilir ve eğer ν = 1 St ise

μ = ν ρ = 0.1 kg·m−1s−1·(ρ/(g/cm3)) = 0.1 poise·(ρ/(g/cm3)).

### Gazlar

Gazların viskozitesi, akış tabakaları arasında momentum taşınımını sağlayan moleküler difüzyondan kaynaklanır. Gazların kinetik teorisi, gazların viskozitesinin (teorinin uygulandığı rejim içinde geçerli olmak üzere) doğru olarak tahminine yardımcı olur:

- Viskozite basınçtan bağımsızdır ve

- Viskozite, sıcaklık arttıkça artar.

### Sıvılar

Sıvılarda, moleküller arasındaki ilave kuvvetler önemli hale gelir. Bu durumda yüzey gerilimine ilaveler olacaktır ki olgu bugün dahi tartışmalıdır. Dolayısıyla, sıvılarda:

- Viskozite basınçtan bağımsızdır (çok yüksek basınçlar hariç) ve

- Viskozite, sıcaklık arttıkça azalır (örneğin, sıcaklık 0°C den 100°C çıktığında, suyun viskozitesi 1.79 cP den 0.28 cP ye düşer).

Sıvıların dinamik viskozitesi, gazların dinamik viskozitesinden birkaç on kat daha büyüktür.

### Havanın viskozitesi

Havanın viskozitesi sıcaklığa bağımlı olup 15.0°C'de 1.78 × 10−5 kg/m.s dir. Havanın yüksekliğe bağlı viskozite değerlerine bu bağlantıdan ulaşılabilir.

### Suyun viskozitesi

Suyun viskozitesi 8.90 × 10-4 Pa•s veya 8.90 × 10-3 dyne-sec/cm2 dir (25°C'de).

### Çeşitli malzemelerin viskozitesi

Su ve sütün viskozitesine ilişkin bir örnek. Daha yüksek viskoziteye sahip sıvılar bu tür sıçrama göstermezler.

Dinamik viskozitenin sıcaklıkla değişimini hesaplamak amacıyla Sutherland formülü (Crane, 1988) kullanılabilir:

burada:

- μ = T sıcaklığındaki viskozite değeri (Pa/s)

- μo = referans sıcaklığı To da referans viskozite değeri (Pa/s)

- T = Kelvin cinsinden sıcaklık

- To = Kelvin cinsinden referans sıcaklığı

- C = Sutherland sabiti'dir.

0 < T < 555K arasındaki sıcaklıklar için geçerlidir.

Bazı gazlar için Sutherland sabiti ve referans sıcaklığı değerleri:

| Gaz | C | To | μo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - | K | Pa/s |
| hava | 120 | 291.15 | 0.00001827 |
| azot | 111 | 300.55 | 0.00001781 |
| oksijen | 127 | 292.25 | 0.00002018 |
| karbondioksit | 240 | 293.15 | 0.0000148 |
| karbonmonoksit | 118 | 288.15 | 0.0000172 |
| hidrojen | 72 | 293.85 | 0.00000876 |
| amonyak | 370 | 293.15 | 0.00000982 |
| kükürtdioksit | 416 | 293.65 | 0.00001254 |

Bazı Newtonyen akışkanların dinamik viskozite değerleri aşağıda verilmektedir.

Gazlar (0°C'de):

|  | viskozite (Pa·s) |
| --- | --- |
| hidrojen | 8.4 × 10-6 |
| hava | 17.4 × 10-6 |
| ksenon | 21.2 × 10-6 |

Sıvılar (25°C'de):

|  | viskozite (Pa·s) |
| --- | --- |
| etanol | a 1.074 × 10-3 |
| aseton | a 0.306 × 10-3 |
| metanol | a 0.544 × 10-3 |
| propanol | a 1.945 × 10-3 |
| benzen | a 0.604 × 10-3 |
| nitrobenzen | a 1.863 × 10-3 |
| Cıva | a 1.526 × 10-3 |
| sülfürik asit | a 24.2 × 10-3 |
| gliserol | a 934 × 10-3 |
| zeytin yağı | 81 × 10-3 |
| cam | 1040 |

.

## Akışkanlık]

Viskozitenin tersi akışkanlık tır ve genellikle φ (= 1/μ) veya F (= 1/η) ile gösterilir. Birimi poise'ın tersi olup (cm·s·g-1), rhe olarak okunur. Mühendislik uygulamalarında nadiren kullanılır.

Kapiler akış metodu

Viskozite ölçümleri genellikle akışkanın, dairesel kesitli bir boru içerisinden akıtılıp akma hızının ölçülmesiyle yapılır. Bu hız verisi elde edildikten sonra, borunun boyutları ve etkiyen basınçtan, poiseulle tarafından geliştirilen teoriye dayanarak viskozite hesaplanır.

(8V=k)  veya   η=k.ρ.t

burada ρ sıvının yoğunluğu g yer çekim ivmesidir.

ifadesi bulunur. Ostwald viskozimetresi kullanılarak viskozitesi bilinen ve bilinmeyen sıvıların belli hacimlerinin (V) akma hızları bulunur ve bu bilgilerden (ρ1 ve ρ2 biliniyor) yukarıdaki eşitlik yardımıyla viskozitesi bilinmeyen sıvının viskozitesi bulunur.

Çoğu sıvıların viskozitesi artan sıcaklıkla azalır. Boşluk teorisine göre bir sıvı içerisinde boşluklar bulunmaktadır ve moleküller sürekli boşluklara doğru hareket ederler. Bu olay akışa izin verir fakat bir molekülün boşluğa taşınması  aktivasyon enerjisine ihtiyaç duyduğundan enerji gerektirir.viskozitenin sıcaklıkla değişimi

Ln n  =  ln A + (DE / RT)

şeklinde ifade edilir.burada DE viskoz  akışa ait aktivasyon enerjisidir. Yüksek sıcaklıklarda aktivasyon enerjisi daha kolay temin edilebildiğinden sıcaklık yükseldikçe sıvı daha kolay akar.

SU İÇİN BULUNAN DEĞERLER

| SICAKLIK | t1(sn) t2(sn) tort(sn) | n(p) | YOĞUNLUK(gr/cm3) | ln n | 1/T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 o | 189 187 188 | 0,01139 | 0,999 | -4,475 | 0,00347 |
| 32 o | 152 147 150 | 0,007647 | 0,995 | -4,873 | 0,003278 |
| 51 o | 122 121 121 | 0,005378 | 0,987 | -5,2254 | 0,00308 |

ETİL   ALKOL İÇİN BULUNAN DEĞERLER

| SICAKLIK | tort(sn) | n(p) | YOĞUNLUK(gr/cm3) | ln n | 1/T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 o | 358 | 0,0172 | 0,7936 | -4,061 | 0,00347 |
| 32 o | 285 | 0,01137 | 0,7792 | -4,476 | 0,003278 |
| 51 o | 232 | 0,00807 | 0,7732 | -4,8186 | 0,00308 |

Su için çizilen lnn-T oK   garfiğinin eğiminden yararlanılarak  Δ E / R değeri hesaplanır.

Δ E / R = -0,3752

Δ E / 8,314  J/mol oK  = 0,3752

Δ E = 3,1194128 = 3,12  J/mol oK  olarak Δ E bulunur.

lnn=lnA +  Δ E / R * 1/T

lnA = – 5,6082 + 0,3752*0

lnA = -5,6082

A = 0,0036676652 = 0,0036  olarak bulunur.

Alkolün grafiğinden  ln-T oK   garfiğinin eğiminden yararlanılarak  Δ E / R değeri hesaplanır.

Δ E / R = -0,3788

Δ E / 8,314 J/moloK = 0,3788

Δ E = 3,1493432 = 3,14 J/moloK bulunur.

lnn=lnA +  Δ E / R * 1/T

lnA = – 5,2095 + 0,3788*0

lnA = -5,2095

A = 0,0054644052 = 0,0054  olarak bulunur.

Sonuç-Yorum:

Bu deneyde su ve etil alkolün kapiler akış metodu yardımı ile viskozite değerlerini ölçüldü. Su için yaptığımız işlemin aynısını etanol için de aynı sıcaklıkta (15 o ,32 o,  51 o  ) tekrarlayarak akma zamanını bulundu  ve daha sonra  lnη= lnA+Ea/RT   denklemine  göre lnη  ye karşı 1/T grafiği çizilerek Ea bulundu..

Sonuç  olarak aynı sıcaklıklarda alkolün viskozitesi suyun viskozitesinden büyük olduğu anlaşılmaktadır.Yani su daha kolay akmaktadır. Etil alkolün aktifleşme enerjisi 3,14 J/moloK iken suyun aktifleşme enerjisi 3,12 J/moloK dir. Yüksek sıcaklıklarda Ea daha kolay temin edilebildiğinden sıcaklık yükseldikçe sıvı daha kolay akar yani ; suyun moleküllerinin bir yerden bir yere akması için etil alkole göre daha az enerji gerekiyor yani buda viskozlukla bağlantılı yorumu yapılacak olunursa suyun vizkozitesi etil alkole göre daha düşüktür.